Lab 1 Introducción a Arduino (Repaso)

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Universidad de San Carlos de Guatemala

Escuela de Ciencias y Sistemas

Generado por:

Sergio Lima - 3007947540101@ingenieria.usac.edu.gt

Sebastián Valle - 3674647640101@ingenieria.usac.edu.gt

1.1 Concepto de Arduino

Definición 1.1

Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE) que facilita la programación de dispositivos electrónicos de manera accesible para principiantes y avanzada para usuarios experimentados. Permite el desarrollo de proyectos en múltiples áreas, desde automatización hasta Internet de las Cosas (IoT).

☞Observación

Arduino ha ganado popularidad en la comunidad de "makers" y educación debido a su enfoque abierto y su flexibilidad para adaptarse a diferentes proyectos, desde básicos hasta complejos.

1.2 Características Principales de Arduino

Figure 1.1. Secciones del Compilador de Arduino

Definición 1.2

Las placas de Arduino ofrecen diversas características que varían según el modelo, incluyendo microcontroladores como el ATmega328 en el caso de Arduino Uno, múltiples pines de entrada y salida (I/O), conectividad mediante USB, y capacidad para integrarse con una amplia variedad de

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 1 Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

sensores y módulos.

☞Observación

Además, el entorno de desarrollo Arduino IDE proporciona una interfaz simple para escribir, com pilar y cargar código en las placas, lo que facilita el desarrollo de proyectos de electrónica.

1.3 Ejemplo de Código: Hola Mundo

Definición 1.3

Uno de los ejemplos básicos en Arduino es hacer parpadear un LED. Este código representa el equivalente de "Hola Mundo" en Arduino:

void setup() {

// Inicializar el pin digital 13 como salida.

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH); // Enciende el LED

delay(1000); // Espera un segundo

digitalWrite(13, LOW); // Apaga el LED

delay(1000); // Espera un segundo

}

☞Observación

Este programa utiliza el pin 13, al cual está conectado un LED en la mayoría de las placas Arduino, y lo hace parpadear encendiéndolo y apagándolo con un retardo de un segundo.

1.4 Etapas de Compilación en Arduino con AVR-GCC

Definición 1.4

El proceso de compilación en Arduino se realiza a través del compilador AVR-GCC. Este proceso transforma el código en C++ en un binario que puede ejecutarse en el microcontrolador. A contin uación, se describen las etapas principales:

1. Preprocesamiento: Expande macros y directivas como #include y #define.

// Incluye la biblioteca est ndar de Arduino

#include <Arduino.h>

#define LED_PIN 13

2. Compilación: Convierte el código en C++ en un archivo objeto en lenguaje máquina para el micro controlador.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Figure 1.2. Secciones del Compilador de Arduino

// C d i g o fuente simple convertido a c d i g o objeto

void setup() {

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

3. Ensamblado: Traduce el código en lenguaje ensamblador, específico de la arquitectura AVR.

// Instrucciones en ensamblador AVR

ldi r16, 0x01

out 0x25, r16

4. Enlazado: Une los archivos objeto y librerías, generando un archivo ejecutable en formato .elf.

// Ejemplo de archivo .elf con todos los archivos objeto y librer as enlazadcompiled_code.elf

5. Conversión a HEX: Convierte el archivo .elf en un archivo .hex que puede ser cargado en la placa.

// Ejemplo de archivo .hex

:100000000C945C000C946E000C946E000C946E00F2

☞Observación

El archivo .hex resultante es transferido a la placa Arduino mediante el bootloader, lo que per mite que el código se ejecute en el hardware. Este proceso es transparente para el usuario y es gestionado por el IDE de Arduino.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Práctica de Laboratorio 1: Control de Intensidad de un LED con Arduino

Grupo:

Integrantes (Carnet):

Fecha:

1.5 Introducción

En esta práctica, se introducirá el uso del entorno de desarrollo de Arduino y se aplicarán técnicas de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) para controlar la intensidad de un LED. Adicionalmente, se explorará la configuración de entradas y salidas digitales en la placa Arduino a través de un botón. Esta actividad permite a los estudiantes comprender la importancia del control de hardware mediante señales analógicas y digitales, una habilidad fundamental en el desarrollo de proyectos de electrónica y programación.

1.6 Objetivos

✿ Familiarizarse con el entorno de desarrollo de Arduino IDE.

✿ Implementar un programa en Arduino que controle la intensidad de un LED mediante PWM. ✿ Configurar un botón como entrada digital para manipular el funcionamiento del LED.

1.7 Materiales

✿ 1 placa Arduino Uno.

✿ 1 LED.

✿ 1 resistencia de 220 Ω (para el LED).

✿ 1 resistencia de 10 kΩ (para el botón).

✿ 1 botón pulsador.

✿ Cables de conexión.

✿ Cable USB para conectar la placa al ordenador.

✿ Arduino IDE instalado en el ordenador.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 1.8 Procedimiento

1.8.1 Diagrama de Conexión

Conecte los componentes de acuerdo al siguiente esquema:

Arduino Uno

5V

GND

Botón

D2 (Botón) 220 Ω

D9 (LED)

LED

10 kΩ

Figure 1.3. Diagrama de conexión del LED y botón con Arduino Uno.

1.8.2 Desarrollo del Programa

A continuación, se detallan los pasos para escribir y cargar el programa en la placa Arduino: 1. Conecte la placa Arduino al ordenador mediante el cable USB.

2. Abra el Arduino IDE y seleccione la placa Arduino Uno en Herramientas > Placa y el puerto cor respondiente en Herramientas > Puerto.

3. Copie el siguiente código en el editor de Arduino IDE:

const int ledPin = 9; // Pin del LED

const int buttonPin = 2; // Pin del b o t n

int buttonState = 0;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(buttonPin); // Lee el estado del b o t n

if (buttonState == HIGH) {

for (int brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) { analogWrite(ledPin, brightness); // Incrementa el brillo

delay(10);

}

for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) {

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

analogWrite(ledPin, brightness); // Decrementa el brillo

delay(10);

}

} else {

analogWrite(ledPin, 0); // Apaga el LED si el b o t n no e s t pre}

}

4. Compile el código y asegúrese de que no haya errores.

5. Cargue el código en la placa Arduino. Al presionar el botón, observe cómo la intensidad del LED varía.

1.9 Análisis de Resultados

Complete las siguientes preguntas para analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos:

1. ¿Cuál es la función de la instrucción analogWrite(ledPin, brightness); en el control de la intensidad del LED? ¿Por qué no se utiliza digitalWrite en este caso?

2. ¿Qué sucederá con la velocidad de cambio de brillo del LED si el valor de delay(10); se cambia a delay(50); en el código? Explica el cambio en términos de rapidez.

3. ¿Qué línea de código específica debes agregar o modificar para que el LED alcance la máxima inten sidad solo una vez cuando el botón es presionado?

4. ¿Qué efecto tiene la resistencia de 10 kΩ en el circuito del botón? Describe lo que ocurriría si se elimina esta resistencia del circuito.

1.10 Observaciones y Resultados

A continuación, registre las observaciones sobre el funcionamiento del LED, así como cualquier dificul tad y solución implementada:

✿ Observaciones:

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 ✿ Dificultades encontradas:

✿ Soluciones implementadas:

1.11 Conclusión

En este apartado, redacte las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la práctica. Incluya una reflexión sobre los conceptos de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y el uso de entradas digitales en Arduino para control de hardware.

Esta práctica permitió adquirir experiencia en el uso de la placa Arduino para la implementación de proyec tos básicos de control de hardware mediante programación.