Lab 3 Transductores (Sensores y Actuadores)

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Universidad de San Carlos de Guatemala

Escuela de Ciencias y Sistemas

Generado por:

Sergio Lima - 3007947540101@ingenieria.usac.edu.gt

Sebastián Valle - 3674647640101@ingenieria.usac.edu.gt

3.1 ¿Qué es un Sensor?

Definición 3.1

Un sensor es un dispositivo que permite detectar cambios en el entorno físico y convertirlos en señales que pueden ser leídas e interpretadas por sistemas electrónicos, como un Arduino.

☞Observación

Los sensores son ampliamente utilizados en proyectos de Arduino para obtener información del entorno, como temperatura, humedad, o luz. Esta información es fundamental para la interacción con el mundo físico en sistemas de automatización, robótica, y aplicaciones de IoT.

Figure 3.1. Ejemplo de conexión de sensores a un Arduino

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 1 Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

3.2 Tipos de Sensores Comunes en Arduino

Definición 3.2

Arduino es compatible con una amplia variedad de sensores, incluyendo sensores de temperatura (como el DHT11), sensores de luz (como el LDR), y sensores de proximidad (como el ultrasonido HC-SR04), entre otros.

☞Observación

Cada tipo de sensor tiene un uso específico y requiere de configuraciones adecuadas para fun cionar correctamente con Arduino. Elegir el sensor adecuado depende de la aplicación y de las características del entorno donde se utilizará.

3.3 Sensores Analógicos vs. Digitales

Definición 3.3

Los sensores pueden clasificarse en analógicos y digitales. Los sensores analógicos generan una señal continua que varía en función de la variable medida, mientras que los sensores digitales emiten una señal binaria, generalmente de 0 o 1.

Figure 3.2. Ejemplo de conexión de sensores a un Arduino

☞Observación

Arduino puede interpretar ambos tipos de señales, utilizando sus pines analógicos (para sensores analógicos) y sus pines digitales (para sensores digitales). La conversión de señales analógicas a digitales se realiza mediante el ADC (Convertidor Analógico-Digital) integrado en el Arduino.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Figure 3.3. Ejemplo de conexión de sensores a un Arduino

3.4 Conexión de Sensores al Arduino

Definición 3.4

La conexión de sensores al Arduino varía dependiendo del tipo de sensor. Generalmente, los sen sores analógicos se conectan a los pines de entrada analógica (A0-A5 en Arduino Uno), mientras que los sensores digitales se conectan a los pines de entrada/salida digital.

☞Observación

Algunos sensores requieren una resistencia para estabilizar la señal, mientras que otros necesitan una fuente de alimentación adicional. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante al conectar los sensores.

3.5 Lectura de Datos desde Sensores

Definición 3.5

La lectura de datos desde un sensor analógico se realiza utilizando la función analogRead() de Arduino, mientras que para sensores digitales se utiliza digitalRead().

// Ejemplo de lectura de un sensor anal gico en Arduino

int sensorPin = A0; // Pin donde e s t conectado el sensor int sensorValue = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600); // Inicializar comunicaci n serial

}

void loop() {

sensorValue = analogRead(sensorPin); // Leer el valor del sensor Serial.println(sensorValue); // Imprimir el valor l e d o

delay(1000); // Esperar 1 segundo

}

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

☞Observación

En este ejemplo, el valor del sensor se lee cada segundo y se envía al monitor serial para su visu alización.

3.6 Uso del Convertidor ADC

Definición 3.6

El Convertidor Analógico-Digital (ADC) de Arduino convierte señales analógicas en valores digi tales. Esto permite que Arduino interprete señales continuas en valores discretos.

☞Observación

El ADC de Arduino tiene una resolución de 10 bits, lo que significa que convierte una señal analóg ica en un valor digital entre 0 y 1023.

3.7 Manejo de Bibliotecas para Sensores

Definición 3.7

Las bibliotecas de Arduino facilitan el uso de sensores al proporcionar funciones predefinidas para configurar y leer los sensores. Por ejemplo, la biblioteca DHT se utiliza para sensores de temperatura y humedad DHT11/DHT22.

// Ejemplo de uso de la biblioteca DHT para leer un sensor de temperatura y hum#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2 // Pin donde e s t conectado el sensor #define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

}

void loop() {

float temp = dht.readTemperature();

float hum = dht.readHumidity();

Serial.print("Temp: ");

Serial.print(temp);

Serial.print(" C, Humedad: ");

Serial.print(hum);

Serial.println(" %");

delay(2000); // Esperar 2 segundos

}

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

☞Observación

En este código, la biblioteca DHT permite leer y mostrar la temperatura y la humedad cada 2 se gundos.

3.8 Interfaces Avanzadas en Sensores

3.9 El Filtro de Kalman

Definición 3.8

El ruido es una interferencia o distorsión que afecta la precisión de una medición. Es un error que puede originarse por distintas causas, como el entorno o las limitaciones del sensor.

Figure 3.4. Filtro de Kalman en Sistemas de Control

☞Observación

Para mejorar la precisión de las mediciones, se utiliza el filtro de Kalman, una herramienta matemática que permite reducir el efecto del ruido y estimar con mayor precisión el estado de un sistema.

☞Observación

MeteoMex es un proyecto del CINVESTAV Irapuato, en donde se busca monitorear el agua y su su turbidez de manera exacta. Este proyecto usa el sensor HC-05 y Filtro de Kalman para corrección de lecturas.

Figure 3.5. Sistema Meteomex de Lectura IoT para turbidez del Agua

3.9.1 ¿Cómo funciona el filtro de Kalman?

El filtro de Kalman tiene dos fases principales: predicción y actualización. Estas fases trabajan juntas para lograr una estimación óptima del estado real del sistema.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Figure 3.6. Filtro de Kalman en Sistemas de Control

Figure 3.7. Filtro de Kalman en Sistemas de Control

Figure 3.8. Filtro de Kalman en Sistemas de Control

Fase de Predicción

En esta fase, usamos un modelo matemático para anticipar cuál debería ser el próximo estado del sistema y su incertidumbre.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

ˆk|k−1 = A ˆk−1|k−1 + B k (3.1)

Pk|k−1 = APk−1|k−1AT + Q (3.2)

Definición 3.9

En las ecuaciones anteriores:

✿  ˆk|k−1: Estado predicho en el tiempo k.

✿ Pk|k−1: Matriz de covarianza predicha, que representa la incertidumbre del estado. ✿ A: Matriz de transición de estado, define cómo evoluciona el sistema.

✿ B: Matriz de control, que multiplica al control  k.

✿ Q: Matriz de ruido de proceso, representa la incertidumbre inherente al modelo.

Fase de Actualización

En la fase de actualización, el filtro toma la medición real y ajusta la predicción para reducir aún más la incertidumbre.

Kk =Pk|k−1HT

HPk|k−1HT + R(3.3)

ˆk|k =  ˆk|k−1 + Kk(zk − H ˆk|k−1) (3.4)

Pk|k = (  − KkH)Pk|k−1 (3.5)

Definición 3.10

En estas ecuaciones:

✿ Kk: Ganancia de Kalman, que determina cuánto se ajusta la predicción en función de la medi ción real.

✿ zk: Valor medido en el tiempo k.

✿ H: Matriz de observación, relaciona el estado con la medición.

✿ R: Matriz de ruido de medición, que representa la incertidumbre en los datos medidos.

☞Observación

La clave del filtro de Kalman es su capacidad para combinar una predicción y una medición ruidosa para obtener una estimación más precisa, ajustando la predicción inicial en función de la calidad de la medición.

3.9.2 Ejemplo de Código en Arduino

Para aplicar el filtro de Kalman en un microcontrolador, como el Arduino, podemos utilizar el siguiente código para filtrar el ruido en lecturas de un sensor:

float x_est = 0.0; // Estimación inicial del estado

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

float p_est = 1.0; // Incertidumbre inicial de la estimación float Q = 0.1; // Incertidumbre en el sistema (ruido de proceso) float R = 1.0; // Incertidumbre en la medición (ruido de medición) float K = 0.0; // Ganancia de Kalman

float kalmanFilter(float measurement) {

// Predicción del estado

float x_pred = x_est;

float p_pred = p_est + Q;

// Cálculo de la ganancia de Kalman

K = p_pred / (p_pred + R);

// Actualización de la estimación

x_est = x_pred + K * (measurement - x_pred);

p_est = (1 - K) * p_pred;

return x_est;

}

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 Practica de Laboratorio: Filtro de Kalman y Lectura de Sensores

Grupo:

Integrantes (Carnet):

Fecha:

3.10 Introducción

En esta práctica, exploraremos la lectura de datos desde diferentes tipos de sensores utilizando la placa Arduino y aplicaremos el filtro de Kalman para mejorar la precisión de las mediciones. Aprenderemos sobre los conceptos básicos de sensores, los tipos de sensores más comunes y la distinción entre sensores analógicos y digitales. También implementaremos la conexión y lectura de datos desde un sensor analógico utilizando el Convertidor Analógico-Digital (ADC) de Arduino. Además, aplicaremos el filtro de Kalman para reducir el ruido en las mediciones.

3.11 Objetivos

✿ Comprender qué es un sensor y los tipos de sensores comunes en proyectos de Arduino. ✿ Distinguir entre sensores analógicos y digitales.

✿ Conectar y leer datos desde sensores en una placa Arduino.

✿ Aplicar el filtro de Kalman para mejorar la precisión en las lecturas de sensores.

3.12 Materiales

✿ 1 placa Arduino Uno.

✿ 1 sensor de temperatura LM35 (sensor analógico).

✿ 1 sensor digital (por ejemplo, un sensor de distancia ultrasónico HC-SR04). ✿ Cables de conexión.

✿ Cable USB para conectar la placa al ordenador.

✿ Arduino IDE instalado en el ordenador.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 3.13 Procedimiento

3.13.1Concepto de Sensor y Tipos Comunes

Los sensores son dispositivos que capturan cambios en el entorno y los convierten en señales eléc tricas. Existen múltiples tipos de sensores, como sensores de temperatura, distancia, luz y humedad. Estos sensores pueden clasificarse en analógicos (generan una señal continua) y digitales (emiten señales binarias).

3.13.2Filtro de Kalman

El filtro de Kalman es un método de filtrado que ayuda a reducir el ruido en las lecturas de los sensores, proporcionando una estimación más precisa del valor real. En esta práctica, aplicaremos el filtro de Kalman para mejorar la estabilidad de las mediciones de temperatura obtenidas del sensor analógico.

3.13.3Diagrama de Conexión

Conecte los componentes de acuerdo al siguiente esquema:

Figure 3.9. Diagrama de conexión de los sensores con Arduino Uno.

3.13.4Desarrollo del Programa

A continuación, se detallan los pasos para escribir y cargar el programa en la placa Arduino, realizando la lectura de un sensor analógico (temperatura) y un sensor digital (distancia), además de aplicar el filtro de Kalman en las mediciones de temperatura:

1. Conecte la placa Arduino al ordenador mediante el cable USB.

2. Abra el Arduino IDE y seleccione la placa Arduino Uno en Herramientas > Placa y el puerto cor respondiente en Herramientas > Puerto.

3. Copie el siguiente código en el editor de Arduino IDE para leer el sensor de temperatura LM35, aplicar el filtro de Kalman y obtener la distancia con el sensor ultrasónico HC-SR04:

const int tempPin = A0; // Pin del sensor de temperatura (anal gico) const int trigPin = 7; // Pin TRIG del sensor de distancia (digital) const int echoPin = 6; // Pin ECHO del sensor de distancia (digital)

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

// Variables para el filtro de Kalman

float x_est = 0.0; // Estado estimado inicial

float p_est = 1.0; // Incertidumbre inicial

float Q = 0.1; // Varianza del proceso

float R = 1.0; // Varianza de la medici n

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

}

float kalmanFilter(float measurement) {

// Fase de Predicci n

float x_pred = x_est;

float p_pred = p_est + Q;

// C lculo de la ganancia de Kalman

float K = p_pred / (p_pred + R);

// Fase de Actualizaci n

x_est = x_pred + K * (measurement - x_pred);

p_est = (1 - K) * p_pred;

return x_est;

}

void loop() {

// Lectura del sensor de temperatura

int tempValue = analogRead(tempPin);

float voltage = tempValue * (5.0 / 1023.0);

float temperature = voltage * 100; // Conversi n a grados Celsius float filteredTemperature = kalmanFilter(temperature); // Aplicar fil

Serial.print("Temperatura Filtrada: ");

Serial.print(filteredTemperature);

Serial.println(" C");

// Lectura del sensor de distancia

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

float distance = (duration * 0.034) / 2; // Conversi n a cent metroSerial.print("Distancia: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

delay(1000); // Espera de 1 segundo

}

4. Compile el código y asegúrese de que no haya errores.

5. Cargue el código en la placa Arduino y abra el monitor serial para observar las lecturas de temperatura filtradas y la distancia.

3.14 Análisis de Resultados

Complete las siguientes preguntas para analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos: 1. ¿Qué beneficios aporta el filtro de Kalman en las lecturas de temperatura?

2. ¿Cómo se comporta la lectura filtrada en comparación con la lectura sin filtrar? Explica la razón de cualquier diferencia observada.

3. ¿Qué rol desempeña el Convertidor Analógico-Digital (ADC) en la lectura de temperatura?

4. ¿Cómo se calcula la distancia en el sensor ultrasónico y cómo afecta la precisión del tiempo de pulso a la medición final?

3.15 Observaciones y Resultados

Anote las observaciones sobre las lecturas filtradas obtenidas, así como cualquier dificultad y solución implementada:

✿ Observaciones:

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 ✿ Dificultades encontradas:

✿ Soluciones implementadas:

3.16 Conclusión

Redacte las conclusiones obtenidas, considerando la importancia del filtro de Kalman para obtener lecturas de sensores más precisas y el rol del ADC en la interpretación de señales analógicas.

Esta práctica permitió experimentar con el uso de sensores en Arduino y aplicar el filtro de Kalman para mejorar la precisión de las lecturas en proyectos de monitoreo.