Lab 4 Automatización

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Universidad de San Carlos de Guatemala

Escuela de Ciencias y Sistemas

Generado por:

Sergio Lima - 3007947540101@ingenieria.usac.edu.gt

Sebastián Valle - 3674647640101@ingenieria.usac.edu.gt

Práctica de Laboratorio: Implementación de Automatización LDR

Grupo:

Integrantes (Carnet):

Fecha:

4.1 Ejercicio

Implementar un sistema en Arduino con varios sensores, incluyendo un sensor de movimiento PIR y un sensor de luz LDR, utilizando interrupciones. Este sistema gestionará eventos a través de inter rupciones y temporizadores para la optimización de tareas repetitivas, sin afectar el rendimiento del sistema principal.

4.2 ¿Reemplaza la Automatización al Factor Humano?

4.2.1 Descripción

Este apartado analiza el impacto de la automatización en el empleo y el trabajo humano. A través de estudios de casos, se evaluará cómo la automatización ha reemplazado ciertos trabajos y ha generado nuevas oportunidades en roles tecnológicos. Se destacarán los ámbitos en los que la intervención hu mana sigue siendo esencial, junto a la manera en que se complementa con la automatización, utilizando Arduino como una herramienta relevante en aplicaciones industriales.

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 1 Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 4.3 Comparación de Métodos: millis() vs. Interrupciones

4.3.1 Descripción

Comparación técnica entre el uso de millis() e interrupciones en la gestión de temporización en sistemas Arduino. Se implementarán dos versiones de un temporizador: una usando millis() y otra mediante interrupciones. Se evaluarán los casos en que cada método es más eficiente en sistemas automatizados.

4.4 Evaluación de Conocimientos

4.4.1 Descripción

Este cuestionario está diseñado para medir la comprensión de conceptos de interrupciones y automa tización, junto con su aplicación práctica en proyectos con Arduino.

4.5 Introducción

En esta práctica, exploraremos la integración de múltiples sensores en Arduino, abordando conceptos de temporización y control de eventos mediante interrupciones. Aprenderemos sobre las ventajas de manejar eventos con millis() y mediante interrupciones en entornos que demandan eficiencia en la ejecución de tareas concurrentes.

4.6 Objetivos

✿ Implementar un sistema de sensores utilizando interrupciones y temporizadores en Arduino. ✿ Comparar la eficiencia de millis() y las interrupciones en la gestión de eventos. ✿ Reflexionar sobre el impacto de la automatización en la industria y el rol complementario del factor humano.

4.7 Materiales

✿ 1 placa Arduino Uno.

✿ Sensor de movimiento PIR.

✿ Sensor de luz LDR.

✿ Resistencia de 10 kΩ.

✿ Cables de conexión.

✿ Arduino IDE.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 4.8 Procedimiento

4.8.1 Diagrama de Conexión

Conecte los componentes según el esquema proporcionado, asegurándose de que el sensor PIR esté en un pin de interrupción y el sensor LDR en un pin analógico para realizar lecturas de luz. Arduino Uno

GND

Pin de interrupción

A0 (LDR)

Figure 4.1. Esquema de conexión de sensores con Arduino Uno.

4.8.2 Desarrollo del Programa

Escriba el código en el IDE para capturar eventos de movimiento y luz mediante interrupciones y millis().

const int pirPin = 2; // Pin de interrupci n para el sensor PIR const int ldrPin = A0; // Pin anal gico para el sensor LDR

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pirPin, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pirPin), motionDetected, RISING); }

void loop() {

int lightLevel = analogRead(ldrPin);

Serial.print("Nivel de luz: ");

Serial.println(lightLevel);

delay(1000);

}

void motionDetected() {

Serial.println("Movimiento detectado!");

}

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

4.9 Análisis de Resultados

1. ¿En qué casos es preferible usar millis() en lugar de interrupciones? Justifique su respuesta. 2. ¿Cómo afecta el uso de interrupciones al rendimiento del sistema principal?

3. Reflexione sobre los beneficios de la automatización y el rol del factor humano en un sistema autom atizado como el desarrollado.

4.10 Observaciones y Resultados

Registre las observaciones sobre la implementación, dificultades y soluciones encontradas. ✿ Observaciones:

✿ Dificultades encontradas:

✿ Soluciones implementadas:

4.11 Conclusión

Redacte sus conclusiones sobre el uso de sensores y control de eventos en sistemas Arduino, anal izando el rol de la automatización en la industria y la importancia de la intervención humana.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Esta práctica permitió comprender los conceptos de interrupciones, temporización y su aplicación en sistemas de control con Arduino.