Lab 7 Introducción al Protocolo HTTP

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Universidad de San Carlos de Guatemala

Escuela de Ciencias y Sistemas

Generado por:

Sergio Lima - 3007947540101@ingenieria.usac.edu.gt

Sebastián Valle - 3674647640101@ingenieria.usac.edu.gt

7.1 Protocolo HTTP

Definición 7.1

HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto fundamental para la comunicación en la web. Se caracteriza por su simplicidad y uso en el intercambio de datos entre clientes y servidores.

Figure 7.1. Protocolo HTTP y HTTP-2

7.1.1 Partes de un Mensaje HTTP

Un mensaje HTTP puede dividirse en dos tipos: Request (solicitud) y Response (respuesta). A contin uación se detallan las principales partes de cada tipo de mensaje:

✿ Request Line (Línea de Solicitud): Contiene el método HTTP (como GET, POST, PUT), el URL, y la versión del protocolo. Ejemplo: GET /index.html HTTP/1.1.

✿ Headers (Encabezados): Proporcionan información adicional sobre la solicitud o la respuesta. In cluyen campos como Host, User-Agent, Content-Type, entre otros.

✿ Body (Cuerpo): Es opcional y contiene los datos que se envían al servidor en una solicitud o que se reciben en una respuesta. En una solicitud POST, por ejemplo, el cuerpo puede contener datos del formulario.

✿ Status Line (Línea de Estado): En las respuestas HTTP, esta línea contiene el código de estado (por ejemplo, 200 OK, 404 Not Found) y una breve descripción del estado de la respuesta.

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 1 Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

7.2 Optimización de HTTP para IoT

☞Observación

Los dispositivos IoT suelen operar con restricciones de ancho de banda y recursos de proce samiento, lo que hace necesario optimizar la transmisión de datos. Existen técnicas de com presión de datos como: GZIP y CBOR para reducir el tamaño del payload.

7.2.1 GZIP: Compresión de Datos Basada en DEFLATE

Definición 7.2

GZIP es un método de compresión de datos que utiliza el algoritmo DEFLATE, que combina dos técnicas: LZ77 (para encontrar patrones de repetición) y codificación Huffman (para asignar lon gitudes de código óptimas). Fue diseñado para reducir el tamaño de datos, haciéndolos más eficientes para la transmisión o el almacenamiento.

✿ Algoritmo LZ77: - LZ77 es un algoritmo de compresión sin pérdida que utiliza referencias a partes anteriores del flujo de datos para reducir la redundancia. - En esencia, LZ77 detecta y comprime patrones de datos repetitivos dentro del payload, almacenando referencias en lugar de duplicar datos. - Esto es particularmente útil en IoT, donde datos de sensores tienden a ser repetitivos (por ejemplo, registros de temperatura o humedad con valores similares).

Figure 7.2. Haz clic en la imagen para ir a la página de LZ77 en Ecured

✿ Codificación Huffman: - Esta técnica asigna códigos de longitud variable a los diferentes símbolos en función de su frecuencia, de modo que los símbolos más comunes se representan con códigos más cortos. - Al combinar LZ77 y Huffman, DEFLATE logra una compresión eficiente en términos de tamaño y velocidad de procesamiento.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Figure 7.3. Haz clic en la imagen para ir a una lectura de la codificación de Huffman

✿ Aplicación en IoT: - GZIP es eficaz para transmitir grandes volúmenes de datos comprimidos en redes limitadas. - Sin embargo, la desventaja de GZIP en IoT es que requiere procesamiento adicional para la compresión y descompresión, lo cual puede ser intensivo para dispositivos de baja potencia. - Los dispositivos IoT con cierta capacidad de procesamiento, como los microcontroladores avanzados (e.g., ESP32), pueden beneficiarse de GZIP en aplicaciones donde los datos necesitan ser enviados en bloque y la compresión puede reducir significativamente el tiempo de transmisión.

Figure 7.4. GZIP

☞Observación

En resumen, GZIP es adecuado para IoT cuando el ahorro en ancho de banda compensa el proce samiento adicional necesario para la compresión y descompresión de datos. Es ideal para dis positivos que envían datos en "lotes" en lugar de flujos continuos.

7.2.2 CBOR: Representación Binaria Compacta de Objetos

Definición 7.3

CBOR (Concise Binary Object Representation) es un formato de serialización binario diseñado es pecíficamente para transmitir datos estructurados de forma compacta y eficiente. A diferencia de JSON, que es texto plano, CBOR utiliza una estructura binaria que reduce tanto el tamaño como la carga de procesamiento, especialmente útil en entornos con recursos limitados, como los dis positivos IoT.

✿ Encabezado (Header): Un byte inicial que define el tipo de dato y su tamaño. ✿ Cuerpo (Payload): Los datos reales representados en el formato binario indicado por el encabezado.

7.3 Tipos de Datos y Codificación en CBOR

CBOR utiliza un sistema de Major Types (tipos principales) para clasificar los datos, y un campo de Información Adicional para indicar la longitud o el valor. Los principales tipos de datos son:

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

| Major Type | Tipo de Datos | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 0 | Entero no negativo | Edad, número de cuenta |
| 1 | Entero negativo | Temperaturas bajo cero |
| 2 | Bytes | Datos binarios, imágenes |
| 3 | Texto | Cadenas de caracteres UTF-8 |
| 4 | Arrays | Listas de valores |
| 5 | Mapas | Objetos clave-valor |
| 6 | Etiquetas | Datos con metadatos |
| 7 | Datos adicionales (flotantes, booleanos, etc.) | Valores booleanos, nulos |

7.3.1 Ejemplos de Codificación en CBOR

1. Enteros Pequeños

✿ Enteros no negativos: Si el valor es pequeño (0 a 23), el encabezado incluye el Major Type ‘0‘ y el valor en los cinco bits de información adicional. Ejemplo: el número 5 se representa como 0x05. ✿ Enteros mayores: Para valores entre 24 y 255, se usa 0x18 como encabezado, seguido del valor real. Ejemplo: el número 100 se codifica como 0x18 0x64.

2. Cadenas de Texto (UTF-8)

El Major Type ‘3‘ representa cadenas de texto. Los primeros cinco bits indican la longitud de la cadena.

Ejemplo: La cadena "Hola" tiene 4 caracteres y se representa como 0x64 0x48 0x6F 0x6C 0x61.

3. Mapas (Objetos Clave-Valor)

El Major Type ‘5‘ indica un mapa. Ejemplo: El objeto {"a": 1, "b": 2} se representa como 0xA2 0x61 0x61 0x01 0x61 0x62 0x02

☞Observación

CBOR es ideal para dispositivos IoT que requieren una comunicación rápida y eficiente en términos de tamaño, especialmente en redes de baja potencia o con limitaciones de almacenamiento. Es más adecuado que JSON cuando la legibilidad humana no es necesaria.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

7.3.2 Comparación entre CBOR y JSON

| Característica | CBOR | JSON |
| --- | --- | --- |
| Formato | Binario | Texto |
| Legibilidad Humana | No | Sí |
| Tamaño de Datos | Compacto y eficiente | Mayor debido a caracteres adicionales |
| Velocidad de Procesamiento | Alta | Media-baja |
| Soporte de Tipos | Enteros, flotantes, binarios, etc. | Limitado a tipos básicos |
| Aplicación en IoT | Ideal para redes de baja potencia | Menos adecuado por su sobrecarga |

7.3.3 Ejemplo de Representación en CBOR

Supongamos un objeto JSON como este:

{

"temperature": 22.5,

"humidity": 60

}

Este objeto se codificaría en CBOR de manera compacta como una secuencia binaria, algo similar a esto (en notación hexadecimal):

A2 # Mapa de dos pares clave-valor

6A # Clave de longitud 10 (cadena "temperature")

74656D7065726174757265

FA # Valor de punto flotante de 32 bits

41B40000 # Representación binaria de 22.5

68 # Clave de longitud 8 (cadena "humidity")

68756D6964697479

18 3C # Valor entero de 8 bits (60)

7.3.4 Casos de Uso en IoT

1. Telemetría de Sensores: - Dispositivos IoT que envían datos de sensores, como temperatura o humedad, pueden beneficiarse de CBOR para transmitir datos en una forma binaria y compacta, permi tiendo un mayor número de transmisiones en el mismo ancho de banda.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

2. Configuraciones de Dispositivos: - CBOR es útil para enviar configuraciones o ajustes entre el servidor y el dispositivo IoT, ya que las configuraciones pueden representarse eficientemente en un formato binario.

☞Observación

Actualizaciones de Firmware

En sistemas IoT donde es necesario actualizar firmware de manera remota, CBOR permite en viar paquetes de datos binarios en un formato compacto, minimizando el tiempo y los recursos necesarios para realizar la actualización.

Definición 7.4

Payload es la parte de un mensaje que contiene los datos reales que se quieren transmitir, ex cluyendo los encabezados y metadata. Reducir su tamaño minimiza el uso de ancho de banda y acelera la transmisión de datos.

Payload

GZIPGZIPCBORCBOR

Datos Originales

Figure 7.5. Optimización del Payload usando GZIP y CBOR

7.4 Comunicación entre sistemas embebidos y servidores mediante APIs RESTful

Definición 7.5

Los sistemas embebidos, como sensores y controladores, se comunican con servidores a través de APIs RESTful, lo cual facilita escalabilidad y estandarización mediante métodos HTTP como GET, POST, PUT, y DELETE.

Figure 7.6. DRAGNO Gateway con soporte

7.5 CoAP como alternativa

Definición 7.6

CoAP (Constrained Application Protocol) es un protocolo diseñado específicamente para entornos IoT con recursos limitados, basado en el modelo de intercambio de mensajes de UDP.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

7.5.1 Características Técnicas

✿ Uso de UDP: Evita la complejidad de TCP, mejorando la eficiencia en redes de baja potencia. ✿ Mensajes Binarios Compactos: Reduce el tamaño del payload para una transmisión rápida y efi ciente.

✿ Fiabilidad Ajustable: Soporta mensajes confirmables y no confirmables, permitiendo control de fia bilidad según necesidad.

✿ Descubrimiento de Recursos: Facilita la identificación de servicios en dispositivos IoT a través de /.well-known/core.

7.5.2 Ejemplo de CoAP en IoT

Un sensor de temperatura que envía datos a un servidor:

# Solicitud GET al sensor para obtener la temperatura

coap://sensor.local/temperature

Respuesta típica del sensor:

2.05 Content

{

"temperature": 23.5

}

En este ejemplo, el servidor realiza una solicitud GET a la URL del sensor, y el sensor responde con un código de éxito 2.05 Content y el valor de la temperatura en formato JSON.

7.5.3 Aplicaciones en Ingeniería IoT

CoAP es ideal para: - Monitoreo remoto de sensores en redes de baja potencia. - Control de dispositivos en domótica y automatización industrial. - Redes de sensores de baja energía donde la eficiencia es crítica.

7.5.4 Diagrama de Comunicación HTTP vs CoAP

HTTP Request

Cliente HTTP Servidor HTTP

CoAP Request

Cliente CoAP Servidor CoAP

Figure 7.7. Comparación de Comunicación entre HTTP y CoAP

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

7.6 Gateways en IoT

Definición 7.7

Los Gateways en IoT son dispositivos o software que actúan como intermediarios entre los dis positivos IoT y la nube o servidores externos.

7.6.1 Funciones clave de los Gateways

✿ Conversión de protocolos: Traducen protocolos como CoAP a HTTP o MQTT a HTTP, facilitando la interoperabilidad.

✿ Optimización de datos: Filtran y agrupan datos para reducir la cantidad de información enviada a la nube.

Figure 7.8. Diagramado de un Gateway

Figure 7.9. DRAGNO Gateway con soporte

☞Observación

✿ Seguridad mejorada: Proveen capas adicionales de autenticación y cifrado. ✿ Gestión de dispositivos: Facilitan la administración de múltiples dispositivos en la red IoT.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

Práctica de Laboratorio: Implementación de Comunicación IoT con Raspberry Pi y Protocolos HTTP, GZIP, y CBOR

Grupo:

Integrantes (Carnet):

Fecha:

7.7 Introducción

En esta práctica, los estudiantes configurarán una Raspberry Pi para recibir y procesar datos de sen sores mediante un servidor HTTP, utilizando compresión GZIP y formato de datos CBOR. Además, se implementará una Gateway que actuará como intermediario, optimizando la transmisión de datos en entornos IoT con recursos limitados. Este ejercicio permitirá comprender la interacción entre protoco los y técnicas de compresión en sistemas de comunicación IoT.

7.8 Objetivos

✿ Configurar un servidor HTTP en Raspberry Pi para recibir datos de sensores. ✿ Implementar la compresión de datos usando GZIP para reducir el ancho de banda. ✿ Utilizar el formato binario CBOR para optimizar el tamaño de los mensajes. ✿ Configurar una Gateway para reenviar datos a un servidor remoto.

7.9 Materiales

✿ 1 Raspberry Pi (con Raspbian OS).

✿ Sensor de temperatura (como DHT11 o DHT22).

✿ Módulo Wi-Fi (si no está integrado en la Raspberry Pi).

✿ Cables de conexión.

✿ Acceso a internet para Raspberry Pi.

✿ Python y librerías: flask, cbor2, gzip.

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 7.10 Procedimiento

7.10.1 Diagrama de Conexión

Conecte el sensor a la Raspberry Pi siguiendo el esquema de conexión:

Figure 7.10. Diagrama de conexión de sensor de temperatura con Raspberry Pi.

7.10.2Configuración del Servidor HTTP en Raspberry Pi

1. Conecte la Raspberry Pi a internet y actualice los paquetes:

sudo apt update && sudo apt upgrade

2. Instale las librerías necesarias:

sudo apt install python3-flask python3-cbor2

3. Cree un archivo server.py en la Raspberry Pi e inserte el siguiente código:

from flask import Flask, request, jsonify

import gzip

import cbor2

import json

app = Flask(__name__)

# Endpoint para recibir datos de sensor

@app.route(’/sensor_data’, methods=[’POST’])

def receive_data():

# Recibe datos comprimidos en GZIP y decodifica CBOR

data_gzip = request.data

data_cbor = gzip.decompress(data_gzip)

data = cbor2.loads(data_cbor)

# Procesa datos (por ejemplo, guarda en base de datos)

temperature = data[’temperature’]

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 print(f"Temperatura recibida: {temperature} C ")

return jsonify({"status": "received"}), 200

if __name__ == ’__main__’:

app.run(host=’0.0.0.0’, port=5000)

4. Inicie el servidor ejecutando:

python3 server.py

7.10.3Envío de Datos desde un Dispositivo Cliente (Gateway)

1. En un dispositivo cliente (puede ser otra Raspberry Pi o computadora), instale las librerías necesarias: sudo apt install python3-cbor2

2. Cree un archivo client.py en el dispositivo cliente con el siguiente código:

import requests

import gzip

import cbor2

# Datos de sensor

sensor_data = {

"temperature": 23.5

}

# Codifica datos en CBOR y comprime en GZIP

data_cbor = cbor2.dumps(sensor_data)

data_gzip = gzip.compress(data_cbor)

# E n v o a la Raspberry Pi (reemplazar <ip_raspberry> con IP de la Pi) response = requests.post("http://<ip_raspberry>:5000/sensor_data", data=dataprint("Respuesta del servidor:", response.json())

3. Ejecute el archivo client.py en el dispositivo cliente para enviar los datos al servidor de la Raspberry Pi.

7.11 Análisis de Resultados

Complete las siguientes preguntas para analizar el funcionamiento del sistema:

1. ¿Cuál es el tamaño de los datos enviados en formato JSON comparado con el formato CBOR com primido en GZIP?

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2

2. ¿Qué diferencias en el tiempo de transmisión se observan al utilizar GZIP y CBOR en lugar de JSON sin compresión?

3. ¿Cómo se comporta el sistema en condiciones de baja conectividad (desconexión intermitente)? ¿Cuántos datos se pierden y cómo se podrían mejorar las transmisiones?

7.12 Observaciones y Resultados

Documente sus observaciones sobre el desempeño del sistema en términos de eficiencia en ancho de banda y velocidad de transmisión:

✿ Observaciones:

✿ Dificultades encontradas:

✿ Soluciones implementadas:

7.13 Conclusión

En este apartado, redacte las conclusiones sobre el uso de HTTP, GZIP y CBOR en la comunicación IoT. Reflexione sobre los beneficios de estos protocolos en la optimización de ancho de banda y velocidad en dispositivos con recursos limitados.

Esta práctica permitió comprender el uso de técnicas de compresión y formatos de datos binarios en la

Universidad de San Carlos de Guatemala Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 comunicación IoT, resaltando la importancia de una Gateway en la administración eficiente de recursos.